Министерство науки и образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МАИ)

Институт № 3

Кафедра № 307

Домашняя работа

по дисциплине

«Общие вопросы технологии в информационных системах»

на тему:

«Разработка общей схемы робо-руки»

Выполнил: студент гр. М3O-112БВ-25

Рыбаков Сергей Сергеевич

_______________

Принял: Заведующий каф. 307

Васильев Федор Владимирович

Работа захвата

1. Исходное состояние

Сервопривод находится в стартовой позиции.
Тросы ослаблены таким образом, что челюсти раскрыты и готовы принять объект.

2. Команда на захват

Микроконтроллер получает сигнал (например от Wi-Fi или BT модуля) и подаёт сигнал сервоприводу MG996R.

Сервопривод начинает вращать приводной барабан, который:

- натягивает трос закрытия,

- одновременно ослабляет противоположный трос,

- поворачивает одновременно обе челюсти внутрь.

3. Контакт с объектом

Когда челюсти касаются предмета:

- дальнейшее движение механизма становится затруднённым;

- натяжение троса резко возрастает;

- увеличивается нагрузка на сервопривод.

Это фиксируется двумя способами:

Основной канал — тензодатчик

Трос закреплён через мини-тензодатчик.
При увеличении усилия датчик деформируется, изменяя сопротивление тензомоста.

Модуль HX711 усиливает сигнал и передаёт цифровое значение в Arduino Nano.

Резервный канал — контроль тока привода

При упоре в объект сервопривод начинает потреблять больший ток, поскольку двигатель пытается продолжить движение.

Микроконтроллер контролирует это как дополнительный признак захвата.

4. Обнаружение объекта

Микроконтроллер постоянно сравнивает измеренное усилие с заданным порогом:

F>Fпорог

или ток двигателя:

I>Iпорог

Когда одно из условий выполняется:

- привод останавливается;

- положение удерживается;

- формируется сигнал обнаружения объекта (например для сигнала на сервер)

5. Удержание объекта

Сервопривод продолжает удерживать текущую позицию, сохраняя необходимое усилие сжатия.

Благодаря обратной связи по натяжению:

- уменьшается риск повреждения предмета;

- обеспечивается адаптация к разным размерам объектов.

Итоговая стоимость компонентов: ~2,500-3,000 рублей (без учета стоимости 3D печати и крепежа)